- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：清水河配套园区合一管业CPVC地埋式电力护套管生产项目

建设单位（盖章）：新疆合一管业有限公司

编制日期：          2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 清水河配套园区合一管业CPVC地埋式电力护套管生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2306-654004-04-01-338015 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 郭皞 | 联系方式 | 17699999331 |
| 建设地点 |  |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业园 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （E80°46′5.588″，N44°14′58.059″） 建设项目地理位置图见图1 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | - 二十六、橡胶和塑料制品业-53.塑料制品业-其他 |
| 建设性质 |  |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区经济贸易发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 霍清区经字备案[2023]17号 |
| 总投资（万元） |  |  | 300 | 环保投资（万元） | 17.2 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 5.7% | 施工工期 | 2月 |
| 是否开工建设 |  |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1924 |
| 专项评价设置情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 已编制《霍尔果斯经济开发区清水河配套区（霍城经济开发区）》整体规划（2013-2030年）并通过专家审查。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 已编制《霍城县经技术开发区江苏工业园总体规划环境影响报告书》，并于2011年11月30日通过新疆维吾尔自治区环境保护厅审查，审查文号为：新环评价函【2011】1134号。 |  |  |
| 规划及规划环 境影响评价符合性分析 |  | - 园区规划符合性分析 - 园区主要分为资源精深加工区、机械建材产业园、综合产业园三个园区，本项目位于机械建材产业园内，同时本项目属于规划中建材行业重点引进项目，因此本项目的建设符合园区的规划。 - 规划环境影响评价符合性分析 表1-1 与规划环评的相符性分析 序号; 规划环评审查意见; 本项目情况; 与规划环评相符性. 1; 严格入园项目环境准入。严禁违反国家产业政策、环保政策和技术政策、园区总体规划、清洁生产要求及园区产业类型，功能布局不相符的建设项目入园，严格限制印染、皮革、造纸等重污染企业入驻本园区。; 本项目的建设符合国家产业政策、环保政策和技术政策、园区总体规划、清洁生产要求及园区产业类型，功能布局。; 符合. 2; 加强园区建设项目的环境管理，主动履行相关法律法规规定的义务，有限完成园区环境保护基础设施（污水集中处理、集中供热、集中供气等设施）建设，集中供热站投运后，必须拆除零散分布的小锅炉。; /; 不涉及. 3; 严格按照相关规定合理规划布局，精细化工区、建材区等重污染区域设施相应的卫生防护距离，在防护距离范围内应优先建设林地、道路等，不得规划和建设居民区、医院、学校等对环境敏感的建筑物，也不能建设食品、粮油加工、精密仪器厂等企业；沿小西沟沿岸建设40m宽防护林带；220KV电压等线路按40m布置绿化带，110KV电压等级线路按25m布置绿化带，在工业与居住、仓储、公共设施之间设置40~120m宽防护林带。; /; 不涉及. 4; 严格控制园区内现有工业用水量，切实做好水资源综合利用工作，要求园区建设过程中进驻的企业厂区内部必须同时配套建设污水预处理装置，处理达标后的污水须统一进入新建的生化污水处理厂、经中水回用装置处理达标后回用。; 本项目不产生污水，无需建设污水预处理装置。; 符合. 5; 尽快委托有资质单位开展水资源论证工作，确保园区发展用水需求。; /; 不涉及. 6; 加强园区水体的保护，合理规划设计排水方案，园区企业配套建设防渗污水事故池，切实做好排水方案和后续管理，加快园区污水处理厂和管网的建设，严禁废水排入周边地表水体，杜绝水污染事故的发生。; /; 不涉及. 7; 大力发展循环经济，合理规划调整园区工业布局，采用有效的回收，回用技术，制定切实可行的一般固体废物和生产废水的综合利用方案，形成开发区和区域“产业循环链”，使资源利用效率达到最大化。; /; 不涉及. 8; 强化水土流失和生态防治工作，按照相关规定办理征地手续、建设期优化施工布局，规定施工单位，减小占地和地表扰动，妥善处置施工废水和建筑垃圾，有效控制扬尘和噪声污染，做好迹地恢复、绿化个是水土流失防治工作。; 本项目为租赁已建好的标准化厂房; 不涉及. 9; 严格落实污染物总量控制要求，提出区域污染物总量削减的具体方案及保障措施，所含建设项目的污染物排放总量指标应纳入伊犁州污染物排放总量控制计划。; 本项目已申请总量控制指标。; 符合. 10; 建立健全环境管理机构，完善各种环境管理制度、污染控制制度和环境监测体系，在园区基础设施和企业生产项目运营管理中须制定并落实事故防范对策措施和应急预案，强化园区内企业安全管理制度。; /; 不涉及. 11; 按照规划跟踪评价计划，对园区环境影响进行跟踪监控，通过建立环境监测监控制度，定期对存在的潜在危害进行调查分析、跟踪评价，向环保部门及时反馈信息，以便调整总体发展布局和相关的环保对策措施，对园区实行动态管理，实现可持续发展。; 项目建成后，制定自行监测方案，开展自行监测工作。; 符合. 12; 在规划实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价，在规划发生重大变更时，需要重新编制和报批环境影响报告书。; /; 不涉及. |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019）本，2021年修改》，本项目不属于该指导目录中限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目，霍尔果斯经济开发区清水河配套园区经济贸易发展局以霍清区经字备案[2023]17号文件（见附件1）对本项目进行备案，因此，项目的建设符合国家相关产业政策。 2 与《市场准入负面清单》（2022年版）符合性分析。 根据《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于禁止准入类，因此，项目的建设符合《市场准入负面清单》（2022版）中相关规定。 3 与“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单’约束”。并结合《关于印发<伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案><伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（伊州政办发〔2021〕28号）。 ① 生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》（生态环境部，2015年5月）中的有关规定，生态保护红线涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等等陆地重要生态功能区、水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 本项目位于霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业园。不在自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的环境敏感区，不涉及生态红线保护区域，不会影响所在区域内生态服务功能，符合生态保护红线要求。 ② 环境质量底线 本项目生产废水主要为冷却水，冷却水循环使用；生活污水排入园区下水管网，不会影响区域水环境质量，项目运营后对区域环境质量影响较小，不会突破所在区域环境质量底线。 ③ 资源利用上线 本项目运营期间会产生一定的电能、水资源的消耗，水资源主要为生产生活用水，消耗量不大，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 ④ 环境准入负面清单 根据《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》本项目未列入禁止事项。 ### 根据《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负 ### 面清单（试行）》中“霍城县产业准入负面清单”的相关内容，本项目不属于禁止类和限制类项目。 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管理管控方案》中规定的生态环境分区管控相关要求，管控单元分为优先保护单元，重点管控单元和一般管控单元三类。 伊犁州直环境管控单元图见图2。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。 一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 ### 根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》中霍城县生态环境准入清单如下表。 表1-2 霍城县生态环境准入清单（部分） ### 单元编码; ### 单元名称; ### 单元属性; ### 单元特征; ### 环境要素属性. ZH65402320002; ### 霍城县重点管控单元02; ### 重点管控单元; 该管控单元涉及霍城经济开发区和霍尔果斯经济开发区（清水河园区），以工业污染为主。其中，霍城经济开发区为自治区级园区，重点发展装备制造、建材加工、新能源、农副产品加工和商贸物流产业；霍尔果斯经济开发区（清水河园区）为国家级园区，重点发展农副产品深加工、机电产品加工及组装、新型建材、商贸物流等产业。管控单元内分布有苏源自来水厂地下水水源地（地下水（潜水型）、乡镇级）。; 大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、大气环境受体敏感重点管控区；部分涉及水环境优先保护区. ### 管控维度; ### 管控要求. 空间布 局约束; 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境准入条件。 2.下列项目禁止或限制入园：（1）不符合经济开发区产业定位的行业；（2）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目；（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类；（4）《市场准入负面清单（2020年版）》中列出的禁止准入类项目；（5）《环境保护综合名录（2017年版）》、《环境保护综合名录（2020年新增部分）（征求意见稿）》中“高污染、高风险”产品加工项目；（6）超过区域污染物排放总量的项目。 3.对于出台（或试行）清洁生产标准的行业，入区企业要达到清洁生产企业水平；对于没有清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平要达到本行业国内先进水平。 4.禁止新建每小时65蒸吨以下锅炉。. ### 符合性 ### 分析; 1.本项目符合霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业园定位。 2.本项目无锅炉。 3.本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类。 4.本项目未列入《市场准入负面清单》（2022版），中禁止准入类。 5.本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》、《环境保护综合名录（2020年新增部分）（征求意见稿）》中“高污染、高风险”产品加工项目。. ### 污染物排放管控; 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。 2.每小时65蒸吨及以上的燃煤锅炉实施节能超低排放改造。 3.锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》的相关要求。 4.持续推进工业污染源全面达标排放。 5.加大不达标工业炉窑淘汰力度。 6.园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 7.园区污水处理率100%。其中，霍尔果斯经济开发区（清水河园区）处理后的废水最大化综合利用，减小园区工业废水外排量。 8.强化建材等重点行业及燃煤锅炉无组织排放监管，重点对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施重点监管，确保达标排放。. ### 符合性 ### 分析; ### 本项目无锅炉。冷却水循环使用，生活污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入园区下水管网，项目生产过程中不涉及燃料。. 环境风 险防控; 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。 2.严格执行相关行业企业布局选址要求。 3.建立有效的事故风险防范体系，使园区建设和环境保护协调发展。 4.园区及入园企业需组织编制环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 5.制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。. ### 符合性 ### 分析; - 项目厂址布局选址符合园区要求。 项目编制环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练。. 资源利 用效率; 1.依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。 2.严格落实《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，结合实际，推进重点行业清洁生产审核，有效节能降耗，减少污染物排放。. - 符合性 - 分析; - 本企业不存在上述情况。. 4 与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018-2020）符合性分析 根据《关于印发<自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）年>》（新政发201866号）中“重点区域范围包括：乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、石河子市、五家渠市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾县、生产建设兵团第六师、第八师、第十二师；奎屯市、乌苏市、克拉玛依市独山子区、生产建设兵团第七师”。 根据《关于印发<自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）年>》（新政发201866号）中二、主要任务：（一）调整优化产业结构中规定：优化产业布局，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。淘汰落后产能，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点。压减过剩产能，以煤电、水泥行业为重点。 本项目位于霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业园，不属于《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》中规定的“重点区域”； - 本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业-53.塑料制品业-其他”，不属于《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》中规定的“优化产业布局”、“淘汰落后产能”、“压减过剩产能”项目。 综上所述，项目符合《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018-2020）中相关规定。 5 项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》（新政发[2014]35号）中 重点工作：（二）加大综合治理力度，减少多污染物排放：“实施燃煤锅炉整治。加快热力和燃气管网建设，通过热电联产、集中供热等工程建设，到2017年底，除必要保留的以外，全区城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。” - 调整优化产业结构，推动产业转型升级：“加快淘汰落后产能。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，制定年度淘汰工作任务，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、平板玻璃等19个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。制定并实施好2015年至2017年自治区落后产能淘汰任务计划。对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。” - 本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业-53.塑料制品业-其他”，不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2019）本，2021年修改》中淘汰类项目。 - 综上所述，项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》相关规定。 - 6 项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中“第三章防治措施”中“第二节、工业污染防治”中规定：“自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。 州、市（地）、县（市、区）人民政府（行政公署）应当组织制定现有高污染工业项目标准改造或者关停计划，并组织实施。 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。” “下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放： （一）石油、化工等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。” 本项目不属于淘汰类目录的高污染工业项目，项目生产过程中不使用挥发性有机原料。 综上所述，项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中相关规定。 7 项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》中第二章“第三章坚持创新引领，推动绿色低碳发展”中第二节“持续优化产业结构”中规定：推进产业转型升级。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019）本，2021年修改》中限制类和淘汰类项目，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中相关规定。 8 项目与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 ## 本项目位于霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业园，根据《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》中第二节加强协同治理，持续改善大气环境。中规定：“其他地区原则上不新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉”。“全面推进使用低VOCS含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等”。本项目不新建锅炉，生产过程中不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。符合《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》中有关规定。 9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 本项目建设与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析详见表1-3。 表1-3 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目有机废气设置“蓄热式热力燃烧法装置”处理，与生产工艺设备同步进行；当废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行; 符合. 排气筒高度不低于15m; 本项目排气筒高度为15m。; 符合. 10 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 本项目建设与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析详见表1-4。 表1-4 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 本次环评提出有机废气设置“蓄热式热力燃烧法装置”处理，与生产工艺设备同步进行; 符合. 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换 时间和使用量。; 项目产生的有机废气经集气罩收集，通过“蓄热式热力燃烧法装置”处理后通过15m高排气筒排放；距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；项目生产线均设置于车间内部。废气治理设备与生产设备采用“同启同停”的原则。项目根据废气排放特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，选取了组合技术（蓄热式热力燃烧法装置）。; 符合. 11 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析详见表1-5。 表1-5 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号; 方案要求; 本项目; 相符性. 1; 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s，有行业要求的按相关规定执行。; 项目针对有机废气产生点均要求设置集气设置，要求集气效率不低于90%; 符合. 2; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。; 项目产生有机废气采取“蓄热式热力燃烧法装置”技术; 符合. 3; 深化工艺废气VOCs治理。有效实施催化剂再生废气、氧化尾气VOCs治理，加强酸性水罐、延迟焦化、合成橡胶、合成树脂、合成纤维等工艺过程尾气VOCs治理。推行全密闭生产工艺，加大无组织排放收集。; 要求对项目生产过程产生无组织废气集中收集，减少无组织排放量; 符合. 4; 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。; 对产生有机废气工序要求设置集气设施，收集后经“蓄热式热力燃烧法装置”处置; 符合. 12 选址合理性分析 项目位于霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业园，项目用地性质为工业用地。项目符合《霍尔果斯经济开发区清水河配套区（霍城经济开发区）》整体规划，园区规划图见图3。项目租赁霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业园厂房作为项目生产车间。霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业园东侧为霍尔果斯拓通建材有限公司；南侧为新疆千翼荣达钢构商贸有限公司、新疆中超新能源电力科技有限公司；西侧为园区道路，隔路为清水河配套园区中小微企业孵化园；北侧为园区道路，隔道路为园区用地。建设项目周边环境示意图见图4。项目区周边500m范围内无环境空气保护目标；项目区周边50m范围内无声环境保护目标。因此项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 建设内容 本项目租赁霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业园标准化厂房，购置安装CPVC地埋式电力护套管生产线4条，造粒机1台，注塑机1台。破碎机1台，混料机3台。 项目主要工程内容见表2-1。 表2-1 工程内容一览表 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1栋，1924m2/栋（局部2层）; 租赁. 储运 工程; 标准化厂房; 厂房内规划原料堆放区、; /. 依托 工程; 供排水; 项目区供水管网依托园区供水管网、排污管网依托园区排污管网; /. 公用 工程; 供水; 园区供水管网; /. 排水; 园区排水管网; /. 供电; 园区供电管网; /. 环保 工程; 废气; 注塑机上方设集气罩，废气通过引风机收集，经“蓄热式热力燃烧法装置”处理后，通过1根15m排气筒排放; 新建. 废水; 冷却水循环使用; /. 生活网排入下水管网; /. 固废; 不合格产品经破碎后，回用于生产；生活垃圾集中收集，委托环卫部门拉运至生活垃圾填埋场填埋处理。; /. 噪声; 设备位于车间内，减震处理; /. 2产品产能 项目建成后，年产CPVC地埋式电力护套管3000t。 3主要生产设备 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 生产线; 条; 4; 包括：主机，真空箱，牵引 机，切割机，扩口机，接料平台. 2; 混料机; 台; 3; /. 3; 破碎机; 台; 1; 不合格产品进行破碎. 4; 注塑机; 台; 1. 5; 气泵; 台; 1. 6; 冷却塔; 台; 1; 对注塑过程产生的冷却水进行冷却. 4 原辅料及燃料用量 表2-3 主要原辅料及燃料一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 聚氯乙烯; t/a; 1000; 市场购买. 2; 碳酸钙粉; t/a; 2000. 3; 水; t/a; 1000; 自来水管网提供. 表 2-4 原料物理化学性质 名称; 理化性质. 聚氯 乙烯; 聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文简称PVC，是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。 PVC具有阻燃（阻燃值为40以上）、耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠）、机械强度及电绝 缘性良好的优点。. 碳酸钙; 碳酸钙是一种无机化合物，化学式为CaCO3，是石灰石、大理石等的主要成分。碳酸钙通常为白色晶体，无味，基本上不溶于水，易与酸反应放出二氧化碳。 碳酸钙在825~896.6℃时分解为氧化钙和二氧化碳。碳酸钙会和与稀酸（如稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸等）发生泡沸，并溶解。反应同时放出二氧化碳，呈放热反应。混有CaCO3的水通入过量二氧化碳，会生成碳酸氢钙溶液。无水 碳酸钙加热至1000K转变为方解石。. 5 建设周期 项目厂房为租赁，仅进行设备安装调试，建设周期为2个月。 6劳动定员及工作制度 项目工作人员共计15人，全年工作日为240d（4月~11月），每天12小时。 7平面布置 本项目位于霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业园，租赁园区厂房，厂房内分为生产加工区，原料堆放区，办公区（二楼），建设项目平面布置图见图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ### 图6 生产工艺流程图 工艺流程说明： 一、混料、造粒：将聚氯乙烯、碳酸钙粉以1:2比例混合，混合后经造粒机造粒。 二、注塑成型：将聚氯乙烯、碳酸钙粉颗粒投入注塑机进行注塑成型。 三、切割整形：注塑成型后的CPVC管由4条CPVC生产线进行切割、扩口工序；该工序过程中产生的不合格产品经破碎后回用于注塑工序。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ### 本项目为新建项目，不存在项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1大气环境 （1）项目所在区域大气环境质量现状数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，对基本污染物和特征污染物的环境质量现状进行评价，本项目位于霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业园，本次项目区域大气环境质量现状数据引用2021年伊犁哈萨克自治州环境空气质量数据（出处：环境空气质量模型技术支持服务系统，网址：http：//data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）。 （2）环境质量现状评价 ①评价标准 环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 ②评价结果 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均值; 14; 60; 23.33; 达标. NO2; 年平均值; 29; 40; 72.50; 达标. CO; 24小时平均值; 3700; 4000; 92.50; 达标. O3; 日最大8小时平均值; 119; 160; 74.38; 达标. PM10; 年平均值; 70; 70; 100; 达标. PM2.5; 年平均值; 43; 35; 122.86; 不达标. 由表中数据可知，SO2、CO、O3、NO2、PM10五项指标满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准要求，PM2.5超标，项目所在区域为不达标区。 - 特征污染物监测 根据本项目自身特征，选取非甲烷总烃为项目特征污染物，委托新疆蓝庆坤环保科技有限公司对项目特征污染物进行现场监测。 - 表3-2 项目区其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位. E; N. 项目区; 80°46′5.588"; 44°14′58.05"; 非甲烷 总烃; 9.11~9.13; 项目区下风向. 表3-3 项目区其他污染物监测结果 采样日期; 样品编号; 检测项目（小时值）. 非甲烷总烃(mg/m3). 2023.9.11; 23949Q001; 0.62. 23949Q002; 0.66. 23949Q003; 0.58. 23949Q004; 0.68. 2023.9.12; 23949Q005; 0.56. 23949Q006; 0.66. 23949Q007; 0.60. 23949Q008; 0.58. 2023.9.13; 23949Q009; 0.66. 23949Q0010; 0.55. 23949Q0011; 0.69. 23949Q0012; 0.76. 表3-4 项目区其他污染物评价结果 污染物; 平均时间; 评价标准(mg/m3); 监测浓度范围(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 非甲烷 总烃; 1h平均; 2.0; 0.56~0.76; 38; 0; 达标. - 从表3-4可以看出，评价区内非甲烷总烃的监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》规定浓度限值。 2 地表水环境 项目产生的冷却水循环使用，不外排；生活污水排入下水管网，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中可知，本项目属间接排放，评价等级为三级B，不开展区域污染源调查及预测。 项目区周边无地表水系，因此无需对地表水现状进行评价。 3 地下水 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为N轻工，116、塑料制品制造-其他，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 4声环境 根据现场勘查，项目区厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中规定，无声环境保护目标，可不开展声环境现状评价。 5土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他行业，列入IV类。根据导则4.2.2，IV类建设项目可不开展土壤影响评价，且项目自身不属于敏感目标的建设项目。因此，本项目可不开展土壤环境评价。 6生态环境 通过对项目区域生态环境现状调查，发现项目所在区域内天然植被及野生动物种类较少，生态结构简单，工程范围内野生动物种类和数目较少，区域内没有发现珍稀动物种类，无国家级和自治区级保护物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 - 本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 - 声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊 地下水资源。 - 生态环境 本项目用地范围内环无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 运营期废气：根据本项目废气排放特征，聚氯乙烯注塑成型工序非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1966）中表2新污染大气污染物排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准限值。 厂界非甲烷总烃、颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1966）中中表2新污染大气污染物排放限值；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的恶臭污染物厂界二级新扩改建标准。厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1限值。 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中标准限值。 表3-5 废气污染物有组织排放标准 污染物; 排放限值; 监控位置. 非甲烷总烃; 120mg/m3; 废气治理措施排气筒. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 废气治理措施排气筒. 食堂油烟; 2.0mg/m3; /. 表3-6 废气污染物无组织排放标准 污染物; 排放限值; 监控位置. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 厂区边界. 6mg/m³（监控点处1h平均浓度值）; 厂区内厂房外. 20mg/m³（监控点处任意一次浓度值）. 颗粒物; 1.0mg/m3; 厂区边界. 臭气浓度; 20（无量纲）; 厂区边界. （2）废水 运营期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，标准值见表3-7。 表3-7 污水综合排放标准 单位：mg/L 项目; 标准值; 项目; 标准值. pH（无量纲）; 6~9; 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400; 五日生化需氧量; 300. 氨氮; -; 动植物油; 100. 总磷; -; 总氮; /. （3）噪声 运营期噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。标准值见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3; 65; 55. - （4）固废 生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目涉及总量控制指标为非甲烷总烃、颗粒物，总量控制指标为0.68t，颗粒物0.18t。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业园标准化厂房，仅进行设备安装调试，因此不对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 1.1 污染物产生情况 （1）有组织废气 表4-1 废气污染物排放源情况 产排污环节; 污染物种类; 产生量; 浓度; 排放形式; 治理设施; 处理 能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 污染物排放浓度; 污染物排放量. 注塑成型; 非甲烷总烃; 4.5t/a; 21mg/m3; 有组织; 集气罩+“蓄热式热力燃烧法装置”; /; 90%; 85%; 是; 2.8mg/m3; 0.6t/a. 颗粒物; 18; 85.7mg/m3; 有组织; 集气罩+布袋除尘器; /; 90%; 99%; 是; 0.76mg/m3; 0.16t/a. 食堂; 食堂油烟; 0.003t/a; 4mg/m3; 有组织; 油烟净化器; /; /; 80%; 是; 0.8mg/m3; 0.0006t/a. 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—《292塑料制品行业系数手册》中“2922塑料板、管、型材制造行业系数表”—“末端治理技术平均去除效率-蓄热式热力燃烧法装置”平均去除效率为85%；布袋除尘器去除效率为99%。. （2）无组织废气 表4-2 无组织废气排放情况一览表 位置; 污染 工序; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源X边长/m; 面源Y边长/m; 面源高度/m. 生产 车间; 注塑 成型; 非甲烷总烃; 0.45; 0.15; 60; 20; 10.2. 颗粒物; 1.8; 0.6; 60; 20; 10.2. （3）臭气浓度 本项目产生的臭气浓度主要为塑料产品在加热熔融过程挥发的各类物质混合产生的异味，物质较多，难以定量分析，均以臭气计，项目设置的集气罩及有机废气处置措施对其有一定的去除作用，因此臭气浓度进行定性说明，根据同类项目类比分析，项目运营期在针对有机废气采取有效治理措施后，臭气浓度较小。 - （4）食堂油烟 项目厂区设置有食堂，运营期内会产生厨房油烟，基准灶头数1个，规模属于小型。职工15人，用餐按240d/a计，人均食用油用量约30g/d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本项目油烟挥发量以3%计，则厨房油烟产生量为0.003t/a。每天烹饪时间平均约3h，风机风量1000m3/h，则油烟产生浓度为4mg/m3，经处理效率大于80%的油烟净化器除油除味处理后，排放量为0.0006t，排放浓度为0.8mg/m3。 1.2 源强核算过程 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—《292塑料制品行业系数手册》中“2922塑料板、管、型材制造行业系数表”—“塑料板、管、型材-配料-混合-挤出”工业废气产生量为：7.0×104Nm3/t-产品，挥发性有机物产生量为：1.5kg/t-产品；颗粒物产生量为6.0kg/t-产品。项目年产CPVC电力护套管3000t。废气产生量为：2.1×108m3，挥发性有机物产生量为：4.5t/a；颗粒物产生量为：18t/a。 在注塑成型工序，项目采用集气罩收集产生的有机废气，集气罩效率为90%，剩余10%以无组织形式排放。无组织排放非甲烷总烃约0.45t/a，无组织排放颗粒物约1.8t。 1.3 防治措施 项目在注塑成型机上方各安装1套集气罩，集气效率90%。有机废气集中收集后通过通风管道经布袋除尘器、蓄热式热力燃烧法装置处理，由15m高排气筒（DA001）排放。 食堂安装油烟净化器，油烟处理后通过烟道屋顶排放。 1.4 排放口基本情况 表4-3 排放口基本情况一览表 ### 编号; ### 名称; ### 地理坐标; ### 高度; ### 内径; ### 温度; ### 类型. ### DA001; ### 生产车间排气筒; ### E80°46′4.81″； ### N44°14′57.26″; ### 15m; ### 0.3m; ### 常温; 一般排放口. 1.5 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）表9中相关要求，本项目投入运行后，无组织废气监测要求如下表。 - 表4-4 废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年. 颗粒物、氯乙烯、臭气浓度; 1次/年. 厂内; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年. 1.6 废气排放环节影响分析 项目注塑成型工序产生的废气经处理后，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1966）中表2新污染大气污染物排放限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准限值。 食堂油烟经油烟净化器处理后，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准限值要求。 厂界非甲烷总烃、颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1966）中中表2新污染大气污染物排放限值；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的恶臭污染物厂界二级新扩改建标准。厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1限值。 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中标准限值。 2 废水 2.1 源强核算过程： 2.1.1 冷却水 项目冷却水约为2m3，经冷却塔冷却后循环使用，不外排。 2.1.2 生活污水 根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》核算，职工耗水量为50~60L/（人次·d），本环评取55L/人次·d，项目工作人员15人，年生产240天。生活用水量为：192m3/a（0.8m3/d），生活污水按用水量80%计，则生活污水产生量：144m3/a（0.6m3/d）。 项目职工15人，年生产天数240d，食堂用水按20L/人·d计，则年食堂用水量为72m3/a（0.3m3/d），排放量按用水量的80%计，约为58m3/a（0.24m3/d）。 项目餐饮废水经隔油池处理后，同生活污水排入市政下水管网。 表4-5 生活污水产生情况一览表 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水量; 202m3/a. COD; 350; 0.07. BOD5; 200; 0.04. SS; 250; 0.05. 氨氮; 35; 0.007. ### 2.2 污染排放情况 表4-6 生活污水排放一览表 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水量; 202m3/a. COD; 350; 0.07. BOD5; 200; 0.04. SS; 250; 0.05. 氨氮; 35; 0.007. 2.4 污水处理厂依托可行性分析 清水河园区污水集中收集后送往清水河镇南部污水处理厂处理，根据《霍城县经济开发区总体规划（2011-2030）》，南部污水处理厂远期规模9.0万立方米/日，污水处理厂采用“高效沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒池”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。 项目生活污水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，可以满足南部污水处理厂接管水质要求。南部污水处理厂污水需执行《城镇水处理厂污染物排放标准》一级A标准，污水经处理后的污水可以用于城市绿化、工业回用水、河道补充等。 3 噪声 运营期噪声主要来源于生产运行时各设备产生的噪声。具体声源强度见下表。 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; ### 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; ### 室内边界声级/dB（A）; 持续时间h/d; ### 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. ### 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 10#厂房; 混料机; 85; 建筑隔音，减震; 3; 81.36; 24; 40; 45; 1. 2; 破碎机; 95; 建筑隔音，减震; 3; 91.36; 24; 40; 55; 1. 3; 注塑机; 75; 建筑隔音，减震; 3; 71.24; 24; 40; 35; 1. 4; 气泵; 85; 建筑隔音，减震; 3; 81.36; 24; 40; 45; 1. 5; 冷却塔; 80; 建筑隔音，减震; 3; 76.36; 24; 40; 40; 1. 本次评价噪声预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、厂界围墙屏障等因素，预测公式为： 式中，LA（r）——距声源r米处的A声级，dB（A）； LA（r0）——距声源r0米处的A声级，dB（A）； r、r0——距点声源的距离，m； ΔL——场界围墙引起的衰减量。 由上式预测单个点声源在评价点的噪声贡献值，采用噪声合成公式计算各点声源在该处的噪声合成值，计算公式如下： 式中，L——为叠加后总的声压级，dB（A）； Li——各点声源的声压级，dB（A）； n——点声源个数。 根据预测，本项目营运期的噪声经距离衰减后，在四周厂界处即可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼间、夜间标准（昼间65dB，夜间55dB）。营运期产生的噪声，本项目噪声不会对区域声环境造成影响。 防治措施： 1、选用低噪生产设备，加强日常维护； 2、在设备底部设置减振垫； 3、厂内设备合理布局。 监测要求 根据根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），运营期间，厂界噪声监测要求见下表。 - 表4-8 噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 4 固体废物 表4-9 一般固体废物处置措施一览表 名称; 固废类型; 处置方式; 处置量. 生活垃圾; 一般固废; 生活垃圾箱，定期由环卫部门清运; 1.8t/a. 不合格产品、边角料; 一般固废; 破碎后回用于生产; 50t/a. 布袋除尘器收集的粉尘; 一般固废; 回用于生产; 16.04t/a. 源强核算： （1）生活垃圾 项目定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目年生产天数为240d，则生活垃圾产生量1.8t/a。 （2）不合格产品、边角料 项目在切割工序及产品检测时会产生的边角料和不合格产品，根据业主生产经验，边角料和不合格产品产生量约为50t/a。边角料和不合格产品返回破碎工序，全部作为原料回用于生产。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），确定本项目不合格产品及边角料的一般固废代码为292-002-06。 - （3）布袋除尘器收集粉尘 项目挤出成型工序产生的颗粒物采用布袋除尘器收集，除尘器效率为99%，则收集的粉尘量为16.04t，该部分粉尘主要为聚氯乙烯，可回用于生产。 5 环保投资 环保投资是与治理预防有关的基建工程投资，它既包括治理污染保护环境的设施费用，又包括为生产需要和污染治理的服务费用，但主要目的是为改善环境质量。 该项目总投资为300万元，估算环保投资57.2万元，占总投资的19.1%。 本项目环境保护投资估算见表4-10。 表4-10 环境保护投资估算 治理 项目; 污染物排放源; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 生产车间; 集气罩+布袋除尘器+蓄热式热力燃烧法装置+15m排气筒; 50. 食堂; 油烟净化器; 1. 废水; 冷却水; 冷却塔; 2. 食堂; 隔油池; 0.2. 噪声; 车间; 隔声减振; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾暂存点，定期拉运至垃圾填埋场; 2. 合计; 57.2. 6 环境风险 6.1环境风险识别 ①建设项目环境风险源调查 环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的人身安全损害、环境污染影响进行评估，提出防范、应急和减缓措施。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的辨识方法，本项目不涉及环境风险物质。 ②建设项目周边环境敏感目标调查 项目位于霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业园内，项目环境风险评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等敏感区域。 6.2环境风险分析 项目不涉及环境风险物质，严格按照相关要求操作，环境风险较低。 6.3环境风险防范措施 尽管项目发生突发环境事件的概率较小，但一旦发生，不仅会对周围环境造成影响，还将对相关人员的生命安全和身体健康构成威胁，当发生火灾时，要保持镇定。视火情大小：火情小时，现场指挥要立即组织抢险救灾组人员对火势进行控制，尽快灭火。火势大到无法扑灭时，全体人员应迅速撤离到安全区域并保证自身安全，并由现场指挥清点人数。 6.4突发环境事件应急预案 对于本项目来说，突发环境事件的应急处置与多个单位和部门有关，项目单位应根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《突发环境事件应急预案管理办法》等有关法律法规，并结合生态环境主管部门的相关规章制度，按照本项目的实际情况，编制突发环境事件应急预案，明确各方责任与工作内容。应急预案主要内容见表4-11。 - 表4-11 突发环境事件应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 一般危险源. 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序； 事故现场上后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施； 制定有关的环境恢复措施； 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 6.5环境风险评价结论 本项目不存在重大环境风险源，项目发生突发环境事件的几率很小，通过加强对环境风险单元的管理、采取有效的环境风险事故防范措施，通过培训等方式提升企业员工防范环境风险事故的能力，可进一步降低突发环境事件发生的几率和造成的影响。 综上所述，经采取本次环境影响评价提出的环境风险防范措施后，从环境保护角度而言，本项目的环境的风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/注塑机 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 集气罩+布袋除尘器+蓄热式热力燃烧法装置+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1966）中表2新污染大气污染物排放限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准限值。 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物 | 加强车间通风 |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1限值 |
|  | 食堂烟囱 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中标准限值 |
| 地表水环境 | 注塑 | 冷却水 | 冷却塔，循环使用不外排 | / |
|  | 办公区、食堂 | 生活污水、餐饮废水 | 餐饮废水经隔油池处理后同生活污水一同下水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 混料机、破碎机、注塑机、气泵等 | 设备噪声 | 设备位于房间内，减震。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 不合格产品边角料破碎后回用于生产；布袋除尘器收集粉尘回用于生产；生活垃圾统一收集，交由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①防火防爆措施：从工艺、自动控制、建/构筑物防火、电气防火、消防系统、设备泄压等方面采取防火、防爆控制措施。 ②编制突发环境事件应急预案，应包括：环境风险源与环境风险评价、应急组织机构与职责、预防与应急预警、信息报告与通报制度、应急响应流程和应急处置措施等内容。并定期组织针对应急预案的培训与演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1竣工验收 项目建成后，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中规定：建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。 建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息，建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息备案，并接受监督检查。 本项目环境保护“三同时”验收内容见表5-1。 表5-1 环保“三同时”竣工验收一览表 项目; 污染物; 验收内容; 验收标准. 废气; 非甲烷总烃、臭气浓度; 注塑设备上方安装集气罩，废气经布袋除尘器+蓄热式热力燃烧法装置装置处理后，经15m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1966）中表2新污染大气污染物排放限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准限值；厂房边界大气污染物浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1限值. 食堂油烟; 油烟净化器，屋顶排放; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准限值. 废水; /; 冷却水经冷却塔冷却后，循环使用不外排; /. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、减震; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾填埋场填埋; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）. 不合格产品; 破碎后回用于生产. 布袋除尘器收集粉尘; 回用于生产. - 2污染物排放口（源）规范化管理 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号），排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。 固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照国家和自治区的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照生态环境部制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 污染物排放口（源）规范化管理要求如下： （1）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）要求进行规范化管理。 （3）各污染物排放口，应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的规定，设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。 （4）在各废气、废水、噪声、固废排污口（源）挂牌标识，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m，做到各排污口（源）的环保标志明显易见，便于企业管理和公众监督。 （5）排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。 （6）排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，废气净化设施的进出口均设置采样口。 （7）在固定噪声源风机对厂界噪声影响最大处设置环境保护图形标志牌。 （8）固体废物储存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗涌、防雨措施，固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。 （9）排污口应建档管理，使用生态环境部统一制定的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，按要求填写相关内容。项目应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录存档。 表5-2 环境保护图形标志设置示意 排放口; 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固废堆场; 危废暂存间. 图形 符号. 背景 颜色; （1）提示标志：底和立柱为绿色； （2）警告标志：底和立柱为黄色。. 图形 颜色; （1）提示标志：图案、边框、支架为白色； （2）警告标志：图案、边框、支架为黑色。. 文字 颜色; （1）提示标志：文字为白色； （2）警告标志：文字为黑色。. 标牌 尺寸; 平面; 480×300mm. 立式; 420×420mm 高度：标志牌最上端距地面2m，地下0.3m. 辅助标志字型; 黑体字. 标志牌材料; - 标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板； - 2.立柱采用38×4无缝钢管； - 3.表面采用搪瓷或者反光贴膜。. 标志牌的表面处理; 1.搪瓷处理或贴膜处理； 2.标志牌的端面及立柱要经过防腐处理。. 标志牌的外观质量要求; 1.标志牌、立柱无明显变形； 2.标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落； 3.图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损； 4.标志牌的表面不应有开裂、脱落及其它破损。. - 3排污许可证申请与核发 建设单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入项目验收完成当年排污许可证执行年报。 根据《国务院关于印发控制污染物排放许可证实施方案的通知》（国发办〔2016〕81号）、《排污许可管理条例》（国务院令第736号）、对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目所属排污许可分类见表8-7，本项目需进行排污许可简化管理申报。 表5-3 项目所属排污许可分类 行业 类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业. 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 本项目年产CPVC地埋式电力护套管3000t，因此根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应按照“二十四、橡胶和塑料制品业”中执行登记管理。 |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策、符合相关规划、选址合理。在认真落实本环评报告提出的各项污染防治措施，严格执行国家的有关规定，从环保角度上讲，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.6t | 0 | 0.6t | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.16t | 0 | 0.16t | 0 |
|  | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.0006t | 0 | 0.006t | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.07t | 0 | 0.07t | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.007t | 0 | 0.007t | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.04t | 0 | 0.04t | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.05t | 0 | 0.05t | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.8t | 0 | 1.8t | 0 |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 50t | 0 | 50t | 0 |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 16.04t | 0 | 16.04t | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①