产品质量监督抽查实施细则

2023年霍城县儿童和学生用品

质量监督抽查实施细则

2023-10-  发布                                        2023-10-  实施

霍城县市场监督管理局

2023年霍城县儿童和学生用品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为霍城县流通领域。抽查产品为儿童玩具（塑胶玩具、毛绒、布制玩具和金属玩具）、儿童用品（童鞋）、学生用品（书包、笔袋）。

1.2 抽样方法、基数及数量

在流通领域待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式标明合格的产品。

随机数使用随机数表等方法产生。抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1 儿童和学生用品的抽样数量

| 产品类别 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 儿童玩具 | 塑胶玩具 | 3 | 2 | 1 |
|  | 毛绒、布制玩具 | 3 | 2 | 1 |
|  | 金属玩具 | 3 | 2 | 1 |
| 儿童用品 | 童鞋 | 2 | 1 | 1 |
| 学生用品 | 书包 | 2 | 1 | 1 |
|  | 笔袋 | 3 | 2 | 1 |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表6。

表2 塑胶玩具检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小零件（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 小球、毛球（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 边缘（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 尖端（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 特定元素的迁移（可迁移元素的最大限量） | GB 6675.4-2014 |
| 8 | 可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂 | GB/T 22048-2022 |
| 9 | 年龄范围 | GB/T 5296.5-2006 |
| 10 | 玩具警告标识 | GB 6675.1-2014 |

表3 毛绒、布制玩具检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小零件（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 小球、毛球（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 6 | 特定元素的迁移（可迁移元素的最大限量） | GB 6675.4-2014 |
| 7 | 年龄范围 | GB/T 5296.5-2006 |
| 8 | 玩具警告标识 | GB 6675.1-2014 |
| 注：第5项不参与判定，仅提供实测值 |  |  |

表4金属玩具检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小零件（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 边缘（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 尖端（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 特定元素的迁移（可迁移元素的最大限量） | GB 6675.4-2014 |
|  | 年龄范围 | GB/T 5296.5-2006 |
|  | 玩具警告标识 | GB 6675.1-2014 |

表5 童鞋检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官质量（除尺寸） | GB/T 3903.5-2011 |
| 2 | 甲醛 | GB/T 19941.2-2019或 GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | 重金属总量 | QB/T 4340-2012 |
| 4 | 耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
| 5 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |

表6 书包、笔袋检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 32606-2016或 GB/T 2912.1-1998 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 6675.1-2014玩具安全　第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014玩具安全　第2部分：机械与物理性能

GB 6675.4-2014   玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 5296.5-2006消费品使用说明第5部分：玩具

GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范

QB/T 1002-2015 皮鞋

GB/T 15107-2013  旅游鞋

GB/T 21027-2007 学生用品的安全通用要求

GB/T 21027-2020 学生用品的安全通用要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。