产品质量监督抽查实施细则

2023年霍城县车用尿素水溶液产品质量监督抽

查实施细则

- -  发布                                          2023-  -  实施

霍城县市场监督管理局

2023年霍城县车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样地点霍城县辖区内车用尿素水溶液产品的流通领域。

车用尿素水溶液产品抽样数量不小于4L（4kg），其中，检验样品不小于2L（2kg），备用样品量不小于2L（2kg）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本细则规定的产品种类为1个，具体产品名称、检验项目及检验方法见表1。

表1车用尿素水溶液产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 |  | GB 29518-2013 附录 A |
| 2 | 密度（20℃） |  | SH/T 0604-2000 |
| 3 | 折光率 20nD |  | GB/T 614-2021 |
| 4 | 杂质含量 | 碱度 | GB 29518-2013 附录B |
|  |  | 缩二脲 | GB 29518-2013 附录C |
|  |  | 醛类 | GB 29518-2013 附录D |
|  |  | 不溶物 | GB 29518-2013 附录E |
|  |  | 磷酸盐 | GB 29518-2013 附录F |
|  |  | 钙 | GB 29518-2013 附录 G |
|  |  | 铁 |  |
|  |  | 铜 |  |
|  |  | 锌 |  |
|  |  | 铬 |  |
|  |  | 镍 |  |
|  |  | 铝 |  |
|  |  | 镁 |  |
|  |  | 钠 |  |
|  |  | 钾 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 29518-2013       柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。